D.D.S.R

Relatório nº4 - Routing in packet switched and circuit switcher networks

Curso:METI Turno: 3ª feira 15:00 - 16:30)

Grupo: 8

Trabalho realizado por:

Ruben Condesso, nº 81969 André Mendes, nº78079

# Exercício 1:

# A rede em causa neste exercício, pode ser ilustrada pela seguinte figura:

3

2

1

Link2=64kb/s

Link1=64kb/s

Figura 1: Topologia da rede

# Cada flow, chega com pacotes de tamanho exponencialmente distribuídos, de acordo com um processo de  Poisson, cujo tamanho médio de cada pacote é 1000 bits. O atraso médio de cada pacote, segundo a aproximação de Kleinrock, é dada por: W=1CL+λ+1CL+λ . Calculou-se para 4 valores distintos de ρ (0.05;0.5;0.95;0.975).

# De seguida, usando o pnet simulou-se o atraso médio de cada pacote, com o intuito de comparar com o valor dado pela aproximação de Kleinrock, desta forma, foram usados os mesmos valores de ρ. Dado os valores de ρ, e sabendo que ρ=λ/μ ;μ=CLp, os valores de λ considerados foram os seguintes: 3.2; 32; 60.8; 62.4. Posto isto, obtivemos os seguintes resultados:

Figura 3: Comparação do resultado de kleinrock com o resultado obtido usando o pnet  para:100 simulações; ρ=0.5;

Figura 2: Comparação do resultado de kleinrock com o resultado obtido usando o pnet  para:100 simulações; ρ=0.05;

Figura 5: Comparação do resultado de kleinrock com o resultado obtido usando o pnet  para:100 simulações; ρ=0.975;

Figura 4: Comparação do resultado de kleinrock com o resultado obtido usando o pnet  para:100 simulações; ρ=0.95;

# Pelas figuras ilustradas acima, podemos ver como varia a diferença entre o valor obtido usando o pnet simulator, comparativamente com o valor calculado segundo a aproximação de Kleinrock. Podemos concluir que à medida que o ρ vai aumentado, estes dois valores vão ficando cada vez mais dispersos um do outro, contudo para ρ=0.05 e ρ=0.5, há uma grande aproximação de resultados. Tal já não acontece com ρ=0.95 e ρ=0.975.

# Podemos então estimar que para 0<ρ<0.5, a aproximação de Kleinrock é adequada à situação em causa.

# Exercício 2:

# Podemos esquematizar a rede deste exercício da seguinte forma:

D

λ1

λ4

F

B

E

A

λ2

λ3

C

Figura 6: Topologia da rede do exercício 2, com o trajeto de cada flow existente;

# (2.1) Numa ligação ponto-a-ponto, segundo a Kleinrock approximation, o atraso médio de um pacote é dado por: W=1μ-λ; e tendo em conta que μ=CLp=256k1000=256,  calculamos o atraso médio de um pacote para cada fluxo i existente na rede:

# Para o fluxo 1: W1=1μ-λ1+1μ-λ1+1μ-λ1=3256-215=0.07317;

# Para o fluxo 2: W2=1μ-λ2+λ3+1μ-λ2+λ3=2256-64+128=0.03125;

# Para o fluxo 3: W3= W2+1μ-λ3= 0.03125+1256-128= 0.03906;

# Para o fluxo 4: W4=1/(μ-λ4)=1256-128=0.00781;

# O atraso médio dos pacotes da rede é dada por: W= W1λ1i=14λi+ W2λ2i=14λi+W3λ3i=14λi+W4λ4i=14λi=0.07317215535+ 0.0312564535+ 0.03901128535+ 0.00781128535= 0.044194.

# (2.2) Usando o pnet simulator, chegamos aos seguintes resultados:

Figura 7: Resultado obtido usando o pnet para cada flow, para 10 simulações;

# Podemos verificar pela figura 6 que existe uma boa aproximação entre os valores calculados, segundo Kleinrock simulation, com os valores gerados usando o pnet simulator.  Sendo assim, podemos confirmar que a Kleinrock simulation é um método adequado para calcular o atraso médio dos pacotes, considerando a topologia da rede em causa.

X1

r

(2.3) Considerando agora que o flow1 sofreu uma bifurcação, o mesmo passará a desenrolar-se da seguinte forma:

D

F

B

X2

A

E

C

Figura 8: Topologia da rede do exercício 2, com bifurcação no flow1;

# Tendo em conta que todas as ligações têm igual capacidade, considerando uma bifurcação ótima, podemos admitir o seguinte:

# 128 + X2 = X1;

# r = 215 = X1 + X2, X1 & X2 > 0;

# X1 = 171.5; X2 = 43.5;

# Posto isto, a topologia da rede considerando uma bifurcação ótima será a seguinte:

λ5

D

λ6

λ4

λ1

F

B

E

A

λ2

C

λ3

Figura 9: Topologia da rede do exercício, com uma bifurcação ótima no flow1;

Com λ1=215k; λ2=64k; λ3=128k; λ4=171.5k; λ5=171.5k; λ6=43.5k;

# O atraso médio no sistema foi calculado efetuando a média dos atrasos médios dos fluxos considerados, onde obtivemos os seguintes resultados:

Figura 10: Resultado obtido usando o pnet para cada flow, usando bifurcação no flow1,  para:10 simulações;

# A partir da figura 10, e em comparação com a figura 7, podemos concluir que o atraso médio dos pacotes é mais baixa onde houve bifurcação, como já seria expectável. O atraso médio do flow1, no caso onde houve bifurcação é cerca de metade comparativamente com o caso onde não existiu, o que também era esperado sendo que o flow1 sofreu uma divisão por duas rotas distintas, no router B.

# O flow2 e o flow3 não são afetados pela bifurcação do flow1, e logo podemos observar que o atraso médio dos pacotes,  para os respetivo flows, é praticamente idêntico nos dois casos. Relativamente, aos valores do flow4 e do flow5 da figura 7, e aos valores do flow4, flow5 e do flow6 da figura 10, e tendo em conta que estes flows correspondem à mesma zona da mesma topologia, podemos verificar que na figura 10 (onde há bifurcação) existe um maior equilíbrio no que diz respeito ao atraso médio dos pacotes para cada flow, considerando, está claro, que a soma do atraso médio dos pacotes nessa zona da topologia é, aproximadamente, igual nos dois casos.

# Considerando a Kleinrock simulation, podemos concluir que existe uma maior aproximação de valores para o caso onde não existe bifurcação, sendo que comparativamente ao caso onde existe bifurcação, o valor do Kleinrock simulation é cerca do dobro.

# Exercício 3:

# A topologia da rede referente a este exercício é a seguinte:

32k

B

64k

A

C

64k

64k

32k

D

Figura 11: Topologia da rede do exercício 3;

(3.1) Para o cálculo das equações de balanço do processo em causa, construi-se o seguinte diagrama birth-death que representa a ocupação da rede:

λ3

1 0 1

1 0 0

μ1

μ3

μ3

μ1

λ1

λ1

μ3

μ2

0 1 1

0 1 0

0 0 0

λ3

λ2

μ2

λ3

λ2

μ3

λ3

0 0 2

0 0 1

2μ3

Figura 12 : Diagrama birth-death que representa a ocupação da rede em causa

Com o auxilio do diagrama, podemos afirmar que as equações de balanço para este processo são:

Π000+ Π100+ Π101+ Π010+ Π011+ Π001+ Π002=1;

Π000*λ1+λ2+λ3= Π100*μ1+Π010*μ2+Π001*μ3;

Π100*λ1+μ1= Π101*μ3+Π000*λ1;

Π010*λ3+μ3= Π000*λ2+Π011*μ3;

Π001*λ1+ λ2+ λ3 +μ3= Π000*λ3+Π101*μ1+ Π002*2μ3;

Π101*μ1+μ3= Π100*λ3+Π001*λ1;

Π011*μ2+μ3= Π001*λ2+Π010*λ3;

Π002*2μ3= Π001*λ3;

Recorrendo ao Matlab, para resolver as equações apresentadas, chegamos aos seguintes valores:

Π000=0.009;

Π100=0.0271;

Π010=0.0271;

Π001=0.0814;

Π101=0.2443;

Π011=0.2443;

Π002=0.3665;

Relativamente às probabilidades de bloqueio do flow1, flow2 e flow3, são dadas pelas seguintes equações:

Flow1 : Π100+ Π101+ Π010+ Π011+ Π002;

Flow2 : Π100+ Π101+ Π010+ Π011+ Π002;

Flow3 : Π011+ Π101+ Π002;

Posto isto, chegamos aos seguintes resultados:

Flow1 : 0.9095; Flow2 : 0.9095;Flow3 : 0.8552;

Recorrendo ao Matnet, de forma a confirmar os resultados apresentados acima, obtivemos os seguintes resultados:

Figura 13: Probabilidades de bloqueio para cada flow, segundo o matnet

Podemos ver pela figura 13 ilustradas acima, que a probabilidade de bloqueio calculada para cada flow, usando o matnet, coincide com os valores teóricos calculados anteriormente: flow1: 0.9095; flow2: 0.9095; flow3: 0.8552.

(3.2) Voltando a recorrer o programa Matnet, a aproximação majorante da probabilidade de bloqueio relativamente aos 3 flows existentes é a seguinte:

Figura 14: Aproximação do majorante das probabilidades de bloqueio para cada flow, segundo o matnet

Podemos verificar que os valores gerados pelo matnet foram 0.98221; 0.98221 e 0.97534, para o flow1, flow2 e flow3, respetivamente. Relativamente aos valores da aproximação da carga reduzida da probabilidade de bloqueio de cada flow, obtivemos o seguinte:

Figura 15: Cálculo aproximado das probabilidade de bloqueio para cada flow, segundo o matnet

A aproximação do majorante exprime o pior caso possível, referente à probabilidade de bloqueio de cada flow, considerando os mesmos como acontecimentos independentes o bloqueio de cada ligação. Daí ser expectável que os valores apresentados sejam superiores aos valores exatos. A aproximação de carga reduzida não considera que haja uma independência entre cada ligação, no bloqueio de um flow considerado, logo os valores apresentados aproximar-se-ão dos valores exatos, comparativamente com a aproximação do majorante.

(3.3) De forma a confirmar os resultados ilustrados acima, agora utilizando o cnet, os resultados obtidos foram os seguintes:

Figura 16: Probabilidade de bloqueio de cada flow, segundo o cnet, para N=100 simulações

Podemos concluir que os valores gerados, segundo o cnet, aproximam-se bastante dos valores exatos calculados anteriormente, com o valor do flow1 ser praticamente igual ao do flow2, como já seria de esperar, sendo que os dois flows são idênticos, e com o flow3 a ter um valor mais baixo que os restantes, como também já era espectável, devido às conclusões feitas nas alíneas anteriores.

(3.4) Nesta alínea, é-nos pedido a solução de routing que minimize a probabilidade de bloqueio das chamadas, em cada flow existente da rede. Chegamos à seguinte solução, que é ilustrada pela figura 17:

B

3

1

C

A

2

Figura 17: Topologia da rede do exercício 3, com solução de routing que minimize a problabilidade de bloqueio das chamadas

D

Considerando o enunciado do exercício em causa e que as chamadas que ocorrem nos 3 flows têm a mesma duração, e que chegam com probabilidades de chegada diferentes (excepto no flow1 e no flow2); sabendo que o nó C tem apenas duas ligações para os vizinhos (nó B e nó D), então na melhor das hipóteses, dois flows terão de partilhar a mesma ligação.

Será uma vantagem colocar os flows que têm uma menor probabilidade de chegada de uma chamada na mesma ligação, desta forma, a melhor forma é os flows1 e flows2 partilharem a mesma ligação, ou seja, irem pelo caminho direto para o nó C. O flow3, que por sinal é o que contêm maior probabilidade de chegada de uma chamada, irá ter um caminho independente dos outros flows, ou seja, vai estar isolado, e irá, igualmente, ter o menor caminho para o nó C (passando pelo nó D).

Por fim, irão ser apenas utilizadas as ligações de maior capacidade, neste caso concreto serão as de 64kb/s, que irá contribuir também para a redução da probabilidade de bloqueio. Recorrendo agora ao matnet, obtivemos os seguintes resultados:

Figura 18: Probabilidade de bloqueio de cada flow, para a solução de routing, segundo o matnet

Podemos verificar que agora a probabilidades de bloqueio de cada flow são 0.72;0.72 e 0.80198, para o flow1, flow2 e flow3, respetivamente. Concluímos assim, que segundos estes valores, esta solução de routing é melhor que a original, dado que os valores agora são mais baixos, com a probabilidade do flow1 e flow2 a baixar bastante, como seria de esperar.

Código em anexo:

Nota: O código em anexo apresentado representa as funções criadas de raiz ou as funções que sofreram alterações, comparativamente com o código fornecido pelo professor.

(exercício 1)

function f = kleinrockApproximation(ro)

C1=64000;      %velocidade de  ligacao do link1

C2=64000;      %velocidade de ligacao link2

Lp= 1000;      %tamanho medio de cada pacote

u= C1/Lp;

lambda= ro*u;

kleinrockAvgDellay=(1/(C1/Lp -lambda))+(1/(C2/Lp-lambda));

disp('For lambda = ');

disp(lambda);

disp('Kleinrock Average Dellay');

disp(kleinrockAvgDellay);

f=kleinrockAvgDellay;

end

function parameters

global LinkCapacities;

global Flows;

global endTime;

global Topology

Topology=[0 1 0;

0 0 2;

0 0 0];

%Define here the capacity of each link

LinkCapacities=[64000 64000 64000]; %In bits/sec

%Define here the flows. Flows is a cell array that stores for each flow the

%mean inter-arrival time (in seconds), the mean packet length (in bits) and

%the route

Flows={1/3.2,1000,[1];

1/3.2,1000,[2];};

%Define here the simulation end time, function of the maximum mean

%interarrival time

endTime=1000*(1/16);

function [ f ] = ex1(N, ro)

media_atraso=0;

aux=0;

for i=1:N

vector_atraso=pnet();

aux=vector_atraso(1)+vector_atraso(2);

media_atraso=(media_atraso+aux);

end

media_atraso=media_atraso/N;

valor_teorico=kleinrockApproximation(ro);

disp('Para ro = ');

disp(ro);

disp('The average packet delay through pnet simulator: ');

disp(media_atraso);

disp('------------------------------');

disp('The average packet delay through the kleinrock approximation: ');

disp(valor_teorico);

end

(exercício 2.2)

function parameters

global LinkCapacities;

global Flows;

global endTime;

global Topology

Topology=[0 1 2 0 0 0;

0 0 0 3 4 0;

0 0 0 0 5 0;

0 0 0 0 0 6;

0 0 0 0 0 7;

0 0 0 0 0 0;];

%Define here the capacity of each link

LinkCapacities=[256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000]; %In bits/sec

Flows={1/215,1000,[1 3 6];

1/64,1000,[2 5];

1/128,1000,[2 5 7];

1/128,1000,[4];};

endTime=1000*(1/16);

function [ f ] = ex2(N)

media_atrasoTotal=0;

media_atrasoFlow1=0;

media_atrasoFlow2=0;

media_atrasoFlow3=0;

media_atrasoFlow4=0;

lambda1=215;

lambda2=64;

lambda3=128;

lambda4=lambda3;

lambdaTotal=lambda1+lambda2+lambda3+lambda4;

auxTotal=0;

for i=1:N

vector_atraso=pnet();

media_atrasoFlow1=media_atrasoFlow1+vector_atraso(1);

media_atrasoFlow2=media_atrasoFlow2+vector_atraso(2);

media_atrasoFlow3=media_atrasoFlow3+vector_atraso(3);

media_atrasoFlow4=media_atrasoFlow4+vector_atraso(4);

end

media_atrasoFlow1=media_atrasoFlow1/N;

media_atrasoFlow2=media_atrasoFlow2/N;

media_atrasoFlow3=media_atrasoFlow3/N;

media_atrasoFlow4=media_atrasoFlow4/N;

media_atrasoTotal=(lambda1/lambdaTotal)*media_atrasoFlow1+(lambda2/lambdaTotal)*media_atras  	oFlow2+(lambda3/lambdaTotal)*media_atrasoFlow3+(lambda4/lambdaTotal)*media_atrasoFlow4;

disp('The average packet delay of flow1 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow1);

disp('The average packet delay of flow2 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow2);

disp('The average packet delay of flow3 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow3);

disp('The average packet delay of flow4 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow4);

disp('The average packet delay of the network through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoTotal);

end

(exercício 2.3)

function parameters

global LinkCapacities;

global Flows;

global endTime;

global Topology

Topology=[0 1 2 0 0 0;

0 0 0 3 4 0;

0 0 0 0 5 0;

0 0 0 0 0 6;

0 0 0 0 0 7;

0 0 0 0 0 0;];

LinkCapacities=[256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000];

Flows={1/215,1000,[1];

1/64,1000,[2 5];

1/128,1000,[2 5 7];

1/171.5,1000,[4];

1/171.5,1000,[3 6];

1/43.5,1000,[7];};

endTime=1000*(1/16);

function [ f ] = ex2_2(N)

media_atrasoTotal=0;

media_atrasoFlow1=0;

media_atrasoFlow2=0;

media_atrasoFlow3=0;

media_atrasoFlow4=0;

media_atrasoFlow5=0;

media_atrasoFlow6=0;

lambda1=215;

lambda2=64;

lambda3=128;

lambda4=171.5;

lambda5=171.5;

lambda6=43.4;

lambdaTotal=lambda1+lambda2+lambda3+lambda4+lambda5+lambda6;

auxTotal=0;

for i=1:N

vector_atraso=pnet();

media_atrasoFlow1=media_atrasoFlow1+vector_atraso(1);

media_atrasoFlow2=media_atrasoFlow2+vector_atraso(2);

media_atrasoFlow3=media_atrasoFlow3+vector_atraso(3);

media_atrasoFlow4=media_atrasoFlow4+vector_atraso(4);

media_atrasoFlow5=media_atrasoFlow4+vector_atraso(5);

media_atrasoFlow6=media_atrasoFlow4+vector_atraso(6);

end

media_atrasoFlow1=media_atrasoFlow1/N;

media_atrasoFlow2=media_atrasoFlow2/N;

media_atrasoFlow3=media_atrasoFlow3/N;

media_atrasoFlow4=media_atrasoFlow4/N;

media_atrasoFlow5=media_atrasoFlow5/N;

media_atrasoFlow6=media_atrasoFlow6/N;

media_atrasoTotal=(media_atrasoFlow1+media_atrasoFlow2+media_atrasoFlow3+media_atrasoFlow4+	media_atrasoFlow5+media_atrasoFlow6)/6;

disp('The average packet delay of flow1 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow1);

disp('The average packet delay of flow2 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow2);

disp('The average packet delay of flow3 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow3);

disp('The average packet delay of flow4 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow4);

disp('The average packet delay of flow5 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow5);

disp('The average packet delay of flow6 through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoFlow6);

disp('The average packet delay of the network through pnet simulator: ');

disp(media_atrasoTotal);

end

(exercício 3.3)

function parameters

global Topology;

global Capacities;

global Flows;

global endTime;

Topology=[0 0 1 0;

0 0 2 0;

0 0 0 3;

0 0 0 0];

Capacities=[32000 64000 64000]; %In bits/sec

Flows={3,1,32000,[1 3];

3,1,32000,[1 3];

3,3,32000,[2 3];};

endTime=1000*(0.1);

function [ f ] = ex3(N)

media_blockFlow1=0;

media_blockFlow2=0;

media_blockFlow3=0;

for i=1:N

vector_atraso=cnet();

media_blockFlow1=media_blockFlow1+vector_atraso(1);

media_blockFlow2=media_blockFlow2+vector_atraso(2);

media_blockFlow3=media_blockFlow3+vector_atraso(3);

end

media_blockFlow1=media_blockFlow1/N;

media_blockFlow2=media_blockFlow2/N;

media_blockFlow3=media_blockFlow3/N;

disp('The blocking probability of flow1 through cnet simulator: ');

disp(media_blockFlow1);

disp('The blocking probability of flow2 through cnet simulator: ');

disp(media_blockFlow2);

disp('The blocking probability of flow3 through cnet simulator: ');

disp(media_blockFlow3);

end